휴머노이드 Real-World 데이터셋 구조 분석

UniFoLM G1 Brainco 컬렉션(8종) · Humanoid Everyday

2026-07-23  |  서버 다운로드본 전수 실측  |  /data2/humanoid_dataset_isangmin/ (926GB)

# 1. 한눈에 보기

두 데이터셋 모두 사람이 원격 조종(텔레오퍼레이션)해서 모은 실제 로봇 동작 기록이다. 시뮬레이션이 아니므로 객체 위치 같은 정답 메타데이터는 없다.

|  | ① G1 Brainco 컬렉션 | ② Humanoid Everyday |
| --- | --- | --- |
| 한 줄 요약 | 테이블 위 물건 집기 8종을 각각 200회씩 반복 | 일상 과제 246종을 8,949회 수행한 대규모 데이터 |
| 로봇 | Unitree G1 (상체만 사용) | Unitree G1 + H1 혼합 |
| 규모 | 1,598 에피소드 / 166만 프레임 | 8,949 에피소드 / 344만 프레임 |
| 용량 | 57.3 GB | 872 GB |
| 카메라 | 4대 (머리 좌·우 + 손목 좌·우) | 1대 (머리 에고센트릭) |
| 특별한 점 | 손목 근접 시점 + 손가락 관절까지 기록 | depth · LiDAR · 촉각까지 기록 |
| 저장 방식 | 전체를 한 파일에 통합 (LeRobot v3.0) | 에피소드마다 파일 분리 (LeRobot v2.1) |

# 2. G1 Brainco 컬렉션 (8개 데이터셋, 57.3GB)

## 2.1 무엇이 들어있나

영상 4시점 + 관절 수치 + 태스크 문장 한 줄. 그게 전부다.

| 종류 | 포함 여부 | 내용 |
| --- | --- | --- |
| 비디오 | ○ 있음 | 카메라 4대 × mp4 (AV1 코덱, 640×480, 30fps) |
| 오디오 | ✕ 없음 | mp4에 오디오 스트림 자체가 없음 (실측 확인) |
| 이미지 파일 | ✕ 없음 | 낱장 이미지는 없고, 필요하면 영상에서 프레임을 뽑아 씀 |
| 수치 데이터 | ○ 있음 | 관절 각도(state) 26개 + 관절 명령(action) 26개, 매 프레임 |
| 메타데이터 | ○ 있음 | 태스크 문장, 에피소드 위치 색인, 통계값 |
| depth / 3D | ✕ 없음 | 거리 정보 없음 |
| 객체 정보 | ✕ 없음 | 물체가 어디 있는지에 대한 정답 라벨 없음 |
| 힘 / 촉각 | ✕ 없음 | 접촉 여부는 손가락 관절값으로 간접 추정만 가능 |

## 2.2 에피소드란 무엇인가

에피소드 1개 = 동작을 처음부터 끝까지 1회 수행한 시도. 데이터셋 1개에 태스크 1개, 그 태스크를 약 200번 반복한 것이 에피소드 200개다.

그림 1. 에피소드 1개의 전체 흐름 (GraspOreo 5번, 29.5초). 오레오에 접근 → 파지 → 접시로 이동 → 내려놓기까지가 한 에피소드.

## 2.3 어떻게 저장되어 있나

에피소드별로 파일이 나뉘어 있지 않다. 전부 하나로 합쳐져 있고, meta가 '몇 번째 행 ~ 몇 초 구간'을 알려주는 색인 역할을 한다.

그림 2. 논리적 단위(위)와 실제 파일(아래)의 차이. 에피소드 1개를 꺼내려면 meta를 반드시 거쳐야 한다.

G1_Brainco_GraspOreo_Dataset/

├── data/chunk-000/file-000.parquet      201개 에피소드 전체 프레임(23만 행)이 한 파일

├── videos/

│   ├── observation.images.cam_left_high/chunk-000/    file-000 ~ 004.mp4

│   ├── observation.images.cam_right_high/chunk-000/   file-000 ~ 005.mp4

│   ├── observation.images.cam_left_wrist/chunk-000/   file-000 ~ 003.mp4

│   └── observation.images.cam_right_wrist/chunk-000/  file-000 ~ 004.mp4

└── meta/

├── info.json        데이터 스펙 (관절 26개 이름, 경로 규칙, fps, 파일 분할 크기)

├── tasks.parquet    태스크 문장  예) "Pick up the Oreo"

├── stats.json       데이터셋 전체 통계

└── episodes/chunk-000/file-000.parquet   ★ 에피소드 201행짜리 색인

## 2.4 mp4는 몇 개이고, 왜 여러 개인가

에피소드들이 이어붙지만 500MB를 넘으면 새 파일로 잘린다. 그래서 카메라당 3~7개, 데이터셋당 12~25개의 mp4가 있다.

| 데이터셋 | 머리 좌 | 머리 우 | 손목 좌 | 손목 우 | 합계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GraspOreo | 5 | 6 | 4 | 5 | 20 |
| GraspRubiksCube | 4 | 5 | 4 | 4 | 17 |
| PickApple | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| PickCharger | 4 | 4 | 4 | 3 | 15 |
| PickDoll | 7 | 7 | 6 | 5 | 25 |
| PickDrink | 4 | 4 | 4 | 3 | 15 |
| PickTissues | 4 | 4 | 4 | 3 | 15 |
| PickToothpaste | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |

mp4 1개에는 에피소드가 39~52개씩 들어 있고 길이는 약 28~31분이다. (GraspOreo cam_left_high 기준: file-000에 에피소드 0~38번, file-001에 39~86번 …)

함정 ①: 카메라마다 화면 복잡도가 달라 압축 크기가 다르고, 그 결과 파일이 잘리는 지점도 카메라마다 다르다. 예를 들어 에피소드 100번은 머리-좌 카메라에서는 file-002의 454.3초 지점이지만, 손목-좌 카메라에서는 file-001의 1908.5초 지점이다. 따라서 카메라별로 각각 매핑을 읽어야 하며, 하나를 읽어 4개에 재사용하면 틀린 구간을 자르게 된다.

함정 ②(다행인 점): 에피소드가 두 mp4에 걸쳐 잘린 경우는 없다(201개 × 4카메라 전수 확인, 0건). 항상 한 파일 안에서 끝나므로 파일을 이어붙이는 처리는 필요 없다.

## 2.5 메타데이터 4종의 역할

메타는 파일 4개가 전부다. 그중 episodes 색인이 데이터와 영상을 연결하는 핵심이다.

| 파일 | 역할 | 구체적 내용 |
| --- | --- | --- |
| info.json | 데이터 스펙서 | 관절 26개의 이름 목록, 각 항목의 차원, fps 30, 파일 경로 규칙, 분할 크기(영상 500MB·데이터 100MB), 총 에피소드/프레임 수 |
| tasks.parquet | 태스크 사전 | 자연어 문장 ↔ task_index 매핑. Brainco는 1행뿐 (예: "Pick up the Oreo" = 0번) |
| stats.json | 전체 통계 | 데이터셋 전체 기준 항목별 min·max·mean·std·count (아래 2.6 참조) |
| episodes/…parquet | ★ 에피소드 색인 | 에피소드 201개 각각이 어느 파일 어느 위치에 있는지 + 에피소드별 통계 |

episodes 색인의 컬럼 구성 (201행 × 76컬럼)

| 그룹 | 컬럼 | 역할 |
| --- | --- | --- |
| 기본 | episode_index, length, tasks | 에피소드 번호, 프레임 수, 태스크 문장 |
| 데이터 매핑 | data/file_index, dataset_from_index, dataset_to_index | parquet의 몇 번째 행 ~ 몇 번째 행인지 |
| 영상 매핑 | videos/<카메라>/file_index, from_timestamp, to_timestamp (카메라 4개 × 3) | 어느 mp4의 몇 초 ~ 몇 초인지 |
| 통계 | stats/… 55개 | 이 에피소드 안에서의 항목별 통계 |

실제 매핑 값 (GraspOreo, 머리-좌 카메라 기준)

| 에피소드 | 길이 | parquet 행 범위 | mp4 파일 | 영상 구간 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1,502 프레임 | 0 ~ 1,502 | file-000 | 0.0 ~ 50.1초 |
| 1 | 800 프레임 | 1,502 ~ 2,302 | file-000 | 50.1 ~ 76.7초 |
| 2 | 1,728 프레임 | 2,302 ~ 4,030 | file-000 | 76.7 ~ 134.3초 |
| 5 | 884 프레임 | 6,385 ~ 7,269 | file-000 | 212.8 ~ 242.3초 |

앞 에피소드의 끝 시각이 다음 에피소드의 시작 시각과 정확히 일치한다 — 빈틈없이 이어 붙어 있다는 뜻이다.

## 2.6 통계는 '무엇에 대한' 통계인가

한 에피소드가 진행되는 동안 각 항목이 어떤 값의 범위에서 움직였는지를 요약한 값이다. 학습 시 데이터 정규화에 쓰인다.

| 대상 항목 | 통계의 의미 | 형태 |
| --- | --- | --- |
| observation.state | 그 에피소드 동안 관절 26개가 각각 어디서 어디까지 움직였는지 (관절별 min·max·mean·std) | 26개 값 × 4종 |
| action | 동일 (명령값 기준) | 26개 값 × 4종 |
| 카메라 4종 | 화면의 밝기 분포를 RGB 채널별로 요약 (0~1로 정규화된 픽셀값) | 3개 값(RGB) × 4종 |
| timestamp | 에피소드 시작~종료 시간 (예: 0 ~ 29.4초) | 스칼라 |
| frame_index / episode_index / index / task_index | 인덱스 값의 범위 (실질적 의미는 적음) | 스칼라 |

count의 의미가 항목마다 다르다:

- 관절·시간 항목의 count = 그 에피소드의 전체 프레임 수 (예: 884)

- 카메라 항목의 count = 통계 계산에 실제로 사용된 프레임 수 (예: 884 중 162장만 샘플링). 영상 전체를 디코딩하지 않고 일부만 뽑아 계산했다는 뜻이다.

meta/stats.json은 같은 구조의 통계를 데이터셋 전체 기준으로 담고 있고, episodes 색인 안의 stats/…는 에피소드 단위로 담고 있다.

## 2.7 데이터셋 8개 현황

| 데이터셋 | 태스크 문장 | 에피소드 | 프레임 | 평균 길이 | 용량 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GraspOreo | Pick up the Oreo | 201 | 234,959 | 39.0초 | 8.4G |
| GraspRubiksCube | Pick up the Rubik's Cube and put it in the plate | 197 | 220,788 | 37.4초 | 7.8G |
| PickApple | Put the apples into the plate. | 200 | 153,668 | 25.6초 | 4.7G |
| PickCharger | Pick up the charger. | 200 | 216,532 | 36.1초 | 6.7G |
| PickDoll | Put the doll into the plate. | 200 | 313,401 | 52.2초 | 11G |
| PickDrink | Pick up the red cup on the table. | 201 | 174,483 | 28.9초 | 6.0G |
| PickTissues | Put the tissue paper into the plate. | 206 | 198,622 | 32.1초 | 6.1G |
| PickToothpaste | Put the toothpaste on the table into the plate. | 193 | 143,863 | 24.8초 | 6.6G |

8개 모두 구조·스키마가 완전히 동일하고 다루는 물건만 다르다.

## 2.8 관절 26차원이 뜻하는 것

| 구분 | 개수 | 구성 |
| --- | --- | --- |
| 팔 | 14 | 좌·우 × 7 (어깨 Pitch/Roll/Yaw, 팔꿈치, 손목 Roll/Pitch/Yaw) |
| 손 | 12 | 좌·우 × 6 (엄지, 엄지보조, 검지, 중지, 약지, 새끼) |
| 다리·허리 | 0 | 없음 — 서 있는 자세 고정, 상체만 움직이는 데이터 |

state = 실제로 측정된 현재 관절 각도, action = 로봇에게 내린 목표 각도. 같은 26차원 구조다.

## 2.9 실제 데이터 모습

그림 3. 같은 순간을 4대 카메라가 동시에 본 장면. 머리 카메라는 작업 전체를, 손목 카메라는 파지 대상을 근접 촬영한다.

그림 4. 8개 태스크 대표 장면. 모두 테이블 위 물건을 집어 접시에 담는 계열이다.

그림 5. 관절값 변화 예시. 실선(state)과 점선(action)이 거의 겹쳐 있어, 로봇이 명령을 정확히 따라갔음을 보여준다.

# 3. Humanoid Everyday (872GB)

## 3.1 무엇이 들어있나

Brainco와 달리 거리(depth)와 3D 점군(LiDAR), 촉각까지 들어있다. 대신 카메라는 머리 1대뿐이다.

| 종류 | 포함 여부 | 내용 |
| --- | --- | --- |
| 비디오 | ○ 있음 | 머리 카메라(에고센트릭) 1대, mp4 |
| 오디오 | ✕ 없음 | - |
| depth | ○ 있음 | 픽셀마다 거리값 (480×640), 매 프레임 저장 |
| LiDAR | ○ 있음 | 3D 점군, 프레임당 약 4,700~4,900개 점 |
| 촉각 | △ G1만 | 센서 18개 × 4채널 (H1 에피소드에는 없음) |
| 관절 | ○ 있음 | 팔 + 다리 + 손 (전신) |
| IMU · 오도메트리 | ○ 있음 | 몸통 자세·가속도·위치·속도 |
| 언어 지시문 | ○ 있음 | 에피소드마다 개별 문장으로 부착 |
| 객체 정보 | ✕ 없음 | 물체 위치 정답 라벨은 없음 (depth/LiDAR로 추정해야 함) |

용량의 99%가 parquet인 이유: depth 맵과 LiDAR 점군이 압축 없이 매 프레임 숫자로 저장되기 때문이다. 영상(mp4)은 6.1GB에 불과하다.

## 3.2 어떻게 저장되어 있나

Brainco와 정반대다. 에피소드마다 파일이 하나씩 있어 곧바로 열어볼 수 있다.

humanoid-everyday/

├── data/chunk-000~008/episode_000000.parquet ...      에피소드당 1파일 (총 8,949개, 865GB)

├── videos/chunk-000~008/egocentric/episode_000000.mp4 에피소드당 1파일 (총 6.1GB)

└── meta/

├── info.json          데이터 스펙

├── tasks.jsonl        246개 태스크: 이름 + 카테고리 + 상세 설명

├── episodes.jsonl     에피소드별 길이 · 로봇 종류 · 자연어 지시문

├── episodes_stats.jsonl / stats.json   통계

└── errors.jsonl       제외된 에피소드 3건 기록

## 3.3 어떤 과제들이 담겨 있나

| 카테고리 | 태스크 | 에피소드 | 어떤 동작인가 |
| --- | --- | --- | --- |
| Basic | 64 | 2,638 | 기본적인 집기·옮기기 |
| Articulated | 48 | 1,918 | 관절이 있는 물체 조작 (모니터 각도 조절 등) |
| HRI | 41 | 1,638 | 사람과 물건을 주고받는 등 상호작용 |
| Locomanip | 47 | 879 | 걸어가면서 조작하기 |
| deformable | 19 | 800 | 천·종이처럼 형태가 변하는 물체 |
| Tool_use | 19 | 756 | 도구 사용 (지우개로 책상 닦기 등) |
| Precision | 8 | 320 | 정밀한 조작 |

에피소드마다 "the robot uses its right hand to hold the eraser ... wipe the desk" 같은 구체적 문장이 붙어 있어, 언어 기반 학습에 그대로 쓸 수 있다.

그림 6. 카테고리별 태스크 수(주황)와 에피소드 수(파랑).

## 3.4 실제 데이터 모습

그림 7. 같은 순간의 영상(좌)과 거리 정보(우). 손과 물체의 윤곽이 거리값으로 뚜렷이 구분된다 — 3D 위치 추출의 근거.

그림 8. LiDAR 3D 점군. 로봇 주변 공간(벽·가구·작업 영역)의 구조를 담고 있다.

그림 9. 촉각 센서 신호 변화(G1). 접촉이 일어난 구간이 신호 변화로 나타난다.

그림 10. 에피소드 길이 분포. 대부분 5~25초의 짧은 단일 시도다.

## 3.5 쓸 때 주의할 점

- 로봇이 두 종류(G1·H1) 섞여 있고 관절 수가 다르다 — 다리 15/13, 손 14/12, 액션 28/26. 학습 시 로봇별 분리 또는 패딩 필요.

- H1 에피소드에는 촉각 데이터가 아예 없다.

- 촉각 센서 중 일부는 값이 전부 비어(NaN) 있다 — 에피소드 0 기준 18개 중 6개. 센서별 유효성 확인 필요.

- 카메라 내부 파라미터(intrinsics)가 메타에 없다 — depth를 정확한 3D 좌표로 바꾸려면 저자 데이터로더 확인 필요.

# 4. 어디에 활용할 수 있나

실제 환경 데이터라 '객체가 어디 있다'는 정답이 없다. 따라서 있는 센서값에서 그 정보를 뽑아내는 것이 핵심 과제다.

| 목적 | 활용 방법 |
| --- | --- |
| 3D 객체 위치·관계 추출 | Humanoid Everyday의 depth·LiDAR에 영상 세그멘테이션(SAM 등)을 결합하면, 정답 라벨 없이도 객체의 3D 위치와 상호 관계를 복원할 수 있다. 오도메트리를 쓰면 공간 좌표로 확장 가능. |
| 접촉·파지 시점 검출 | Humanoid Everyday(G1)는 촉각 센서로 직접 검출. Brainco는 손가락 관절 12개의 변화 패턴으로 간접 추정. |
| 언어 기반 동작 학습 | 두 데이터셋 모두 자연어 라벨 보유. 특히 Humanoid Everyday는 에피소드별 상세 지시문이 있어 VLA 계열 학습에 즉시 사용 가능. |

# 5. 부록

## 5.1 서버 위치와 확인 방법

ssh -p 3022 isangmin@10.20.23.30

cd /data2/humanoid_dataset_isangmin/

# 관절·수치 데이터 열기 (parquet은 바이너리라 파이썬 필요)

python3 -c "import pandas as pd; d=pd.read_parquet('G1_Brainco_GraspOreo_Dataset/data/chunk-000/file-000.parquet'); print(d.head())"

# 특정 에피소드 영상 잘라내기 (예: 5번 = 212.8초부터 29.5초간)

ffmpeg -ss 212.8333 -t 29.4667 -i <mp4경로> -c:v libx264 ep005.mp4

## 5.2 실측값과 공식 표기의 차이

| 항목 | 공식 표기 | 실제 다운로드본 |
| --- | --- | --- |
| Brainco 포맷 | LeRobot v2.1 | LeRobot v3.0 (저장 방식이 달라 로딩법이 다름) |
| Humanoid Everyday 포맷 | LeRobot v2.0 호환 | codebase_version 2.1 |
| Humanoid Everyday 태스크 수 | 260개 이상 | 246개 |
| Humanoid Everyday 용량 | 935GB | 872GB |

※ 본 문서의 모든 수치는 서버에 내려받은 실제 파일을 직접 읽어 확인한 값이다.