※ 아래 내용을 통째로 복사해 보고서의 Humanoid Everyday '어떻게 저장되어 있나' 절 뒤에 붙여넣으세요. 이 안내 문단은 지우시면 됩니다.

## parquet 파일 하나의 내부 구조

행 하나가 프레임 하나다. 영상만 mp4로 빠져 있고, 나머지 센서값 전부가 22개 컬럼에 담겨 있다.

파일 하나가 에피소드 하나에 대응한다. 예를 들어 episode_000000.parquet은 515행 × 22컬럼이며, 이는 515프레임(17.2초 분량)을 뜻한다. 파일 크기는 136MB다.

### 컬럼 22개의 구성

| 구분 | 개수 | 컬럼 |
| --- | --- | --- |
| 거리 · 공간 | 2 | depth.egocentric (480×640), lidar (N×3) |
| IMU | 4 | quaternion, accelerometer, gyroscope, rpy |
| 오도메트리 | 4 | position, velocity, rpy, quat |
| 관절 | 3 | arm_joints(14), leg_joints(15), hand_joints(14) |
| 촉각 | 2 | sensor_id(18), values(18×4) |
| 명령 | 1 | action(28) |
| 인덱스 | 5 | timestamp, frame_index, episode_index, index, task_index |
| 종료 플래그 | 1 | next.done |

※ 위 개수는 G1 기준이며, H1은 다리 13 · 손 12 · action 26으로 다르다.

### 한 행에 들어있는 값의 형태

대부분의 컬럼은 숫자 몇 개짜리 1차원 배열이지만, 세 개는 중첩 배열이다. depth는 480×640 크기의 2차원 배열이 매 행마다 통째로 들어가고, lidar는 (점 개수)×3 배열이 들어간다. 점 개수는 프레임마다 달라 3,700~4,900개 사이에서 변한다. tactile.values는 18×4 배열이다.

### 용량은 거의 전부 depth와 LiDAR가 차지한다

| 컬럼 | 용량 | 비중 |
| --- | --- | --- |
| observation.depth.egocentric | 122.1 MB | 89.8% |
| observation.lidar | 13.6 MB | 10.0% |
| 나머지 20개 컬럼 전부 | 0.2 MB 미만 | 0.2% |

관절 · IMU · 오도메트리 · 촉각 · action을 다 합쳐도 전체의 0.2%에 불과하다. depth는 원본 기준 633MB인데 122MB로 압축되어 저장된다(약 5:1).

에피소드마다 길이가 달라 파일 크기도 최소 10MB에서 최대 212MB까지 분포하며, 평균은 약 97MB다.

RGB 영상은 이 parquet 안에 없다. info.json에는 observation.images.egocentric이 항목으로 정의되어 있지만 실제 parquet 컬럼에는 존재하지 않으며, 영상은 같은 이름의 mp4 파일로 따로 저장된다. 따라서 영상과 센서값을 함께 쓰려면 parquet와 mp4를 프레임 순서로 맞춰 읽어야 한다.

또한 관절값 하나만 필요한 경우에도 파일을 통째로 열면 depth · LiDAR까지 읽게 되어 100MB 가까이 로드된다. 필요한 컬럼만 지정해 읽는 방식(pd.read_parquet(경로, columns=[...]))을 쓰면 훨씬 빠르다.